# Инструкция по запуску Broker ESP32-S3

Этот документ поможет запустить и настроить контроллер Broker ESP32-S3: он поднимает собственный MQTT-брокер, проигрывает звуки с microSD, реагирует на лазерный датчик и RFID-ловушки (Pictures), а также публикует команды для внешнего робота в топиках robot/*.

# 1. Что понадобится

Плата ESP32-S3 с 8 МБ PSRAM, подключенным I2S-ЦАПом (например PCM5102A), усилителем и динамиком

Карточка microSD 8–32 ГБ, отформатированная в FAT32, и кардридер для подготовки

Блок питания 5 В не менее 2 А или стабильный USB-порт, а также кабель USB-C/USB для прошивки

Компьютер или смартфон с Wi-Fi и браузером для доступа к Web UI

Доступ к Wi-Fi сети, данные MQTT-клиентов и набор треков в форматах MP3/WAV/OGG

MQTT-клиент (MQTT Explorer, Node-RED, mosquitto_pub/sub) для проверки обмена

# 2. Прошивка

Откройте ESP-IDF PowerShell, перейдите в папку проекта (cd C:/Users/test/Documents/Arduino/zal/brocker) и выполните idf.py set-target esp32s3.

Запустите idf.py menuconfig и при необходимости скорректируйте пины I2S/SD, включите PSRAM и задайте имя устройства.

Подключите плату к ПК, узнайте COM-порт и прошейте командой idf.py -p COMx build flash monitor. Выйти из монитора — Ctrl+] и Enter.

Для обновлений достаточно idf.py -p COMx flash monitor. Если что-то пошло не так, выполните idf.py -p COMx erase_flash и прошейте заново.

# 3. Подготовка microSD

Отформатируйте microSD в FAT32 и создайте в корне папки audio и laser.

В audio положите файлы для быстрых слотов и модуля Pictures (веб-интерфейс показывает содержимое этой папки).

В laser добавьте треки удержания, треки триггера и подборку для случайных уведомлений robot/laser/*.

Имена файлов пишите латиницей без пробелов — они используются в путях вида /sdcard/audio/name.mp3.

Безопасно извлеките карту и вставьте её в устройство до подачи питания.

# 4. Первый запуск и подключение

Подайте питание 5 В. После загрузки контроллер поднимет точку доступа brocker-setup-XXYY (пароль 12345678), если Wi-Fi ещё не настроен.

Подключитесь к этой сети и откройте http://192.168.4.1. После привязки к домашнему Wi-Fi интерфейс будет доступен по IP со вкладки Status или по http://brocker.local.

Страница Status показывает SSID, IP, состояние SD и количество MQTT-клиентов — убедитесь, что всё заполнено.

# 5. Настройка через Settings

На вкладке Settings заполните Wi-Fi: SSID, пароль и желаемый hostname. Нажмите Save Wi-Fi и дождитесь перезапуска (точка setup исчезнет).

Чтобы вернуть режим настройки, удалите параметры через idf.py erase_flash либо дождитесь 5 неудачных попыток подключения — тогда AP включится снова.

В блоке MQTT задайте ID (по умолчанию brocker), порт (1883) и Keepalive (30 с). Эти значения используют встроенный брокер и подключающиеся клиенты.

Панель Publish MQTT позволяет вручную отправить сообщение: введите топик, payload и нажмите Send — удобно для тестов robot/*.

Периодически проверяйте вкладку Status: если SD или Wi-Fi не активны, остальные разделы работать не будут.

# 6. Работа с аудиоплеером

Вкладка Audio отображает файловую систему /sdcard: нажмите Refresh files, чтобы увидеть папки и треки.

Щёлкните по файлу — контроллер отправит audio/play и начнёт воспроизведение. Слайдер громкости меняет audio/volume.

Прогресс-бар поддерживает перемотку: перемещение ползунка вызывает /api/audio/seek?pos=<мс> и обновляет таймер.

Раздел Quick tracks (вкладка Robot) использует файлы из /sdcard/audio. Назначайте слотам имена без .mp3 и запускайте одним нажатием.

# 7. Модуль Pictures

Нажмите Refresh в разделе Pictures, чтобы загрузить список устройств (до 5) и их последние UID.

Режим Add mode ON включает запись UID: внешние сканеры публикуют pictures/scan/<номер> с payload=UID, и значения появятся в карточке.

Каждое устройство хранит до 10 UID. После редактирования нажмите Save рядом с карточкой; Clear очищает список и сохраняет пустой набор.

Выберите треки OK/FAIL из выпадающих списков и нажмите Save tracks — эти пути будут публиковаться в robot/speak и проигрываться локально.

Кнопка Force check запускает /api/pictures/scan → /api/pictures/check. Успех публикует pictures/lightsgreen=ok, ошибка — pictures/lightsred=fail.

# 8. Модуль Laser

Раздел Laser реагирует на MQTT-топик laser/laserOn: каждый heartbeat сбрасывает таймер и включает трек удержания.

Выберите трек удержания и трек срабатывания (Relay) из списков — это пути /sdcard/.... Порог Hold seconds определяет, когда включать реле.

Режим "Накопительный" суммирует общее время присутствия, "Непрерывный" учитывает только текущую серию heartbeat'ов.

При достижении порога отправляется relay/relayOn=on, MQTT robot/laser/relayOn.mp3 и запускается трек Relay. Случайные уведомления публикуются как robot/laser/captured.

Кнопка Enable/Disable мгновенно включает обработку и сохраняет флаг в NVS. Таймаут heartbeat — 2 секунды: если луч пропал, трек удержания ставится на паузу.

# 9. Модуль Robot

Кнопки Sarcastic/Broken управляют режимами робота через robot/mode/sarcastic on/off и robot/broken/on|off. Одновременно активен только один режим.

Поля robot/laser dir, robot/mode/sarcastic dir и robot/broken dir хранят пути (как их видит робот, например /sdcard/sarcastic). После ввода нажмите Save.

Кнопка под полем Sarcastic отправляет разовое сообщение с выбранной папкой, Broken ON требует заполненного пути и публикует robot/broken/on с payload=каталог.

Быстрые слоты позволяют мгновенно отправлять audio/play /sdcard/audio/<имя>.mp3. Используйте кнопку +, чтобы задать имя слоту.

# 10. API и MQTT-топики

HTTP: /api/status, /api/files?path=/sdcard/..., /api/audio/(play|pause|resume|stop|seek|volume), /api/pictures/*, /api/laser/*, /api/robot/*, /ping.

Входящие MQTT: pictures/scan/<1-5>, pictures/check, laser/laserOn и любые сообщения, отправленные через Publish панель.

Исходящие MQTT: pictures/lightsgreen, pictures/lightsred, robot/speak, robot/laser/captured, robot/laser/relayOn.mp3, relay/relayOn и аудио треки.

Клиенты подключаются к mqtt://<hostname или IP>:<порт>, используют Keepalive ≥30 с и уникальные ClientID (например pic-1, laser-bridge).

Для скриптов удобно опрашивать http://brocker.local/api/status — JSON содержит состояние SD, Wi-Fi и счётчики клиентов.

# 11. Частые проблемы

Нет сети brocker-setup-* — удерживайте BOOT, перезагрузите устройство и прошейте idf.py erase_flash && idf.py flash.

Status показывает SD error — проверьте формат FAT32, наличие папок audio/laser и вставку карты до включения.

Laser не реагирует — убедитесь, что внешнее устройство публикует laser/laserOn чаще, чем раз в 2 секунды, и выбран трек удержания.

Pictures не совпадают — проверьте, что UID сохранён (видно в поле Last) и что сканер отправляет строку именно в pictures/scan/<номер>.

MQTT-клиенты не подключаются — сверяйте порт/Keepalive в Settings, IP устройства и наличие клиентов в Status.

Следуйте шагам сверху вниз: подготовьте карту, настройте Wi-Fi/MQTT и по очереди заполните вкладки Status → Audio → Pictures → Laser → Robot.